| ZNALECKÝ POSUDEK |  |
| --- | --- |

číslo položky: 081663/2025

Znalecký posudek je podán v oboru ekonomika, odvětví oceňování nemovitých věcí.

Stručný popis předmětu znaleckého posudku

Ocenění rodinného domu Břevnov pro exekuční řízení č.j. 176 EX 00309/25.

| Znalec: | Znalecká společnost s.r.o. |
| --- | --- |
| Adresa: | Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město |

| Zadavatel: | EXEKUTORSKÝ ÚŘAD CHEB, JUDr. Josef Lavička, soudní exekutor |
| --- | --- |
| Adresa: | 26. dubna 10, 350 02 Cheb |

| OBVYKLÁ CENA | 16 284 000 Kč |
| --- | --- |

Počet stran: 18 	Počet vyhotovení: 1	Vyhotovení číslo: 1

Podle stavu ke dni: 03.12.2025	Vyhotoveno: V Praze 03.12.2025

| 1. ZADÁNÍ |  |
| --- | --- |

1.1. Znalecký úkol, odborná otázka zadavatele

Znaleckým úkolem je provést ocenění cenou obvyklou pozemku parc. č. 3608/7 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 1561 Břevnov, způsob využití: bydlení a pozemku parc. č. 3608/34 (zahrada), vše v kat. území Břevnov, obec Praha, část obce Břevnov, okres Hlavní město Praha, zapsáno na LV 507.

1.2. Účel znaleckého posudku

Účel znaleckého posudku je stanovení obvyklé ceny pro exekuční řízení.

1.3. Skutečnosti sdělené zadavatelem mající vliv na přesnost závěru znaleckého posudku

Nebyly sděleny.

1.4. Prohlídka

Prohlídka byla provedena dne 26.11.2025.

| 2. VÝČET PODKLADŮ |  |
| --- | --- |

2.1. Popis postupu znalce při výběru zdrojů dat

Znalecká kancelář při zpracování znaleckého posudku vybírá a definuje zdroje dat, které budou v daném znaleckém posudku posuzovány. Zdrojem jsou dokumenty, zkoumaný předmět (věc), veřejné zdroje, informační databáze, informace získané při místním šetření či jakákoli jiná vstupní data, jež mají být zkoumána a vyhodnocena. Znalecká kancelář při výběru zdrojů dat postupuje následovně:

1) Primárním zdrojem dat je katastr nemovitostí a jeho přidružené aplikace.

„Katastr nemovitostí je soubor údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených, práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí obsahuje řadu důležitých údajů o pozemcích a vybraných stavbách a o jejich vlastnících, a to dle zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) je jedním ze základních registrů veřejné správy. Je veřejným seznamem, nevede žádné osobní údaje a je jedinečným zdrojem adres nejen pro veřejnou správu. Obsahuje také údaje o územních prvcích, územně evidenčních jednotkách a jejich vzájemných vazbách [zdroj: cuzk.cz]“

Získaná zdrojová data jsou propojena s aplikacemi třetích stran a tím jsme získali další údaje jako jsou např. mapové podklady území, ortofotomapy, územní plány aj.

2) Sekundárním zdrojem dat je místní šetření, při kterém jsou sbírána data o oceňované nemovité věci přímo na místě na základě vnějšího ohledání, včetně pořízení podrobné fotodokumentace. Pokud je nám poskytnuta alespoň částečná součinnost jsou získána dále data o vnitřním uspořádáním nemovité věci, jejím vybavením a stavu. Dochází také k zaměření nemovité věci v případě stavby je-li umožněn přístup do všech prostor objektu.

Dalším definovaným zdrojem dat jsou aplikace společností Valuo.cz, RE\MAX, či jiných realitních kanceláří, z kterých lze získat fotografie, popis, rozměry nejen srovnávacích vzorků. Tyto data je nutné potom jednoznačně zidentifikovat s katastrem nemovitostí, z kterého je získána kupní cena. Tuto identifikaci jsme provedli.

2.2. Výčet vybraných zdrojů dat a jejich popis

Níže uvádíme výpis podkladů, z kterých bylo při vyhotovení znaleckého posudku čerpáno. Jedná se o zdrojové dokumenty a informace, které mají dle našeho odborného názoru vliv na vypracování znaleckého posudku a zodpovězení uloženého znaleckého úkonu:

- usnesení soudního exekutora JUDr. Josefa Lavičky o ustanovení znalecké kanceláře a objednávka znaleckého posudku ze dne 14.10.2025 pod č.j. 176 EX 00309/25-015.

- informace získané při místním šetření např. fotodokumentace pořízena při prohlídce, zjištění skutečnosti dotčené nemovité věci dne 26.11.2025.

- list vlastnictví č. 507 ze dne 4.9.2025, vyhotoveno dálkovým přístupem,

- katastrální mapa, včetně ortofotomapy ze dne 16.10.2025, vyhotoveno přes aplikaci katastru Marushka, RÚIAN,

- aplikace třetích stran (mapy.cz, www.google.com/maps, povodňová mapa ČR - EDPP.CZ) dále se jedná o portály státní správy jako je např. databáze NPÚ.cz aj.), vyhotovení mapového podkladu ze serveru mapy.cz ze dne 16.10.2025.

- vyrozumění o ohledání ze dne 20.10.2025.

- informace o nemovité věci od povinné.

- odborný názor na tržní hodnotu nemovitosti ze dne 11.6.2024.

- informace o realizovaných cenách z dostupných databází (katastru nemovitostí):

- realizovaný prodej vedený pod číslem vkladového řízení V-5221/2025-101. Podání k okamžiku 27.1.2025, spárovaný s databází Valuo.cz pod číslem 1554839,

- realizovaný prodej vedený pod číslem vkladového řízení V-42169/2025-101. Podání k okamžiku 2.7.2025,

- realizovaný prodej vedený pod číslem vkladového řízení V-66700/2024-101. Podání k okamžiku 12.11.2024, spárovaný s databází Valuo.cz pod číslem 1537362.

Podrobný popis dat, která byla pro ocenění vybrána (srovnávací vzorky) a použita dle nadefinovaných kritérií je obsažen v odstavci 4.2 znaleckého posudku.

2.3. Věrohodnost zdroje dat

Zdrojem dat jsou data získaná primárně z katastru nemovitostí a sekundárně z databází aplikací třetích stran na nich navazující.

Data lze považovat za věrohodné, protože katastr nemovitostí je veřejný seznam. Obdobně lze uvažovat u aplikací u třetích stran, protože nemají zájem a vliv v dané věci.

Data získána při místním šetřením považujeme za věrohodná a pravdivá, protože byla porovnána znalcem s podklady za katastru nemovitostí aplikací třetích stran.

| 3. NÁLEZ |  |
| --- | --- |

3.1. Popis postupu při sběru či tvorbě dat

Na základě definovaných zdrojů dat je proveden z těchto souboru výběr dat dle níže naznačeného postupu.

V nálezu je popsaná oceňovaná nemovitá věc, včetně jejího okolí. Data byla vytvořena na základě provedeného sběru informací z katastru nemovitostí, z místního šetření (fotodokumentace, popis nemovité věci, údaje od vlastníka, dlužníka, povinného nebo jiné osoby, byla-li místnímu šetření přítomna) a z aplikací třetích stran (mapové podklady, územním plán aj.).

Z výpisu z listu vlastnictví jsou z katastru nemovitostí získány katastrální mapy předmětných oceňovaných nemovitých věcí, včetně souřadnic GNSS a také propojení s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (obsahuje také data o napojení nemovité věci na inženýrské sítě, způsob vytápění, zastavěnou plochu, konstrukci aj.).

Dle výše popsaného datového souboru oceňované nemovité věci jsou volena subjektivně kritéria pro výběr srovnávacích nemovitých věcí. Základní charakteristikou je prvotní vizuální podobnost vycházející z charakteru užívání nemovité věci, které jsou rozděleny v několika základních kategoriích: pozemky, byty, rodinné domy, které se dále děli dle jejich způsobu užívání. Podle kritérií je proveden výběr z nadefinované množiny vzorků. Kritéria jsou volena dle specifika oceňované věci subjektivně, viz níže bod 4.2. Jedná se např. o lokalitu, výměru pozemku, velikost, stav, atd.

Jako primární zdroj dat pro srovnávací vzorky slouží opět katastr nemovitostí (kupní cena=realizovaný prodej) a aplikace společnosti Valuo.cz, která propojuje data s katastrem nemovitostí a realitními inzeráty. Z realitní inzerce jsou získány fotografie, rozměry a popis srovnávacího vzorku. Z katastru nemovitostí je získán údaj o realizované (kupní) ceně. Je-li potřeba lze vyžádat také kopii kupní smlouvy. V případě, že nejsou podle zhotovených kritérií nalezeny vhodné vzorky dojde k pokusu o výběr z databáze společnosti RE\MAX či jiné realitní databáze, která taktéž jako Valuo.cz obsahuje fotografie, popis, rozměry a kupní cenu srovnávacího vzorku. Pokud ani v této databázi nejsou nalezeny vhodné vzorky dochází k vyhledání srovnávacího vzorku pouze na základě dat z katastru nemovitostí. V tomto případě jsou k dispozici pouze údaje o kupní ceně a RÚIAN, viz výše. Z aplikací třetích stran lze pak dohledat fotografie nemovité věci z veřejné komunikace, ale zpravidla staršího data.

Získána data jsou níže uvedena v přehledné tabulce v oddílu č. 4.2, kde je zobrazena fotografie objektu, jeho popis, výměra pozemku, identifikace pomocí adresy, kupní cena, včetně čísla řízení aj.

3.2. Popis postupu při zpracování dat

Vybrána data dle zadaných kritérií jsou zpracovávány v přehledných tabulkách, převážně včetně fotografií a popisů. U srovnávacích nemovitých věcí jsou také uvedeny realizované ceny se souvisejícími údaji.

3.3. Výčet sebraných nebo vytvořených dat

| Katastrální údaje: | kraj Hlavní město Praha, okres Hlavní město Praha, obec Praha, k.ú. Břevnov |
| --- | --- |
| Adresa nemovité věci: | Voříškova 1561/30, 162 00 Břevnov |

Místopis

Městská část Břevnov se nachází v západní části hlavního města Praha. Jedná se o město s rozvinutou infrastrukturou a s rozšířenou nabídkou občanského vybavení. Městem protéká řeka Vltava. Ze vzdělávacích zařízení se ve městě nachází mateřské, základní, střední školy včetně gymnázií a vysoké školy. Zdravotní péči ve městě zajišťují městské nemocnice, polikliniky, praktičtí lékaři a lékárny. Nákup zboží je dostupný v obchodních centrech a supermarketech. Ve městě se dále nachází pošty, divadla, kina, galerie, muzea, knihovny, atd. Dopravní obslužnost města zajišťují dopravní prostředky MHD, příměstské autobusy a vlaky.

Oceňovaná nemovitá věc se nachází v zastavěné části města Praha v části Břevnov v ulici Voříškova č.p./č.o. 1561/30 v řadové zástavbě rodinných domů.

Zastávka autobusu „Poliklinika Petřiny” se nachází cca 310 m od oceňované nemovité věci. Zastávka tramvaje „Větrník” se nachází cca 440 m od oceňované nemovité věci. Stanice metra „Petřiny” se nachází cca 920 m od oceňované nemovité věci.

Situace

| Typ pozemku: | ý zast. plocha ¨ ostatní plocha ¨ orná půda ¨ trvalé travní porosty ý zahrada ¨ jiný |
| --- | --- |
| Využití pozemků: | ý RD ¨ byty ¨ rekr.objekt ¨ garáže ¨ jiné |
| Okolí: | ý bytová zóna ¨ průmyslová zóna ¨ nákupní zóna ¨ ostatní |
| Přípojky: | ý / ¨ voda ý / ¨ kanalizace ý / ¨ plyn |
| veř. / vl. | ý / ¨ elektro ¨ telefon ¨ dálkové vytápění |

Dopravní dostupnost (do 10 minut pěšky):	ý MHD	¨ železnice	¨ autobus

Dopravní dostupnost (do 10 minut autem): 	ý dálnice/silnice I. tř. 	ý silnice II.,III.tř.

Poloha v obci:	širší centrum - zástavba RD

| Přístup k pozemku | ý zpevněná komunikace ¨ nezpevněná komunikace |
| --- | --- |

Přístup přes pozemky

| parc. č. 3608/28 |  | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |
| --- | --- | --- |

Celkový popis nemovité věci

Jedná se o řadový, vnitřní, přízemní patrový dům se dvěma nadzemními podlažími a volným půdním prostorem (výška stropu 3,23 m). Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající špatné údržbě. Fasáda domu je zateplená. Dům je podsklepený (nebyl umožněn přístup do všech prostor). Střecha budovy je sedlová s krytinou z tašek. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a bleskosvod. Okna domu jsou dřevěná zdvojená a plastová. Okna jsou opatřena parapety. Část oken v přízemí je s mřížemi. Vchodové dveře domu jsou plastové částečně prosklené. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je drátěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

V 1. NP domu s výškou stropu 2,74 m se nachází kuchyň (10,53 m2), obývací pokoj (24,34 m2), spíž (1,17 m2), WC (0,99 m2), sprchový kout (1,82 m2), chodba (5,60 m2), předsíň (3,94 m2), chodba (1,64 m2) a předsíň (7,18 m2).

Ve 2. NP domu s výškou stropu 2,78 m je chodba (5,09 m2), schodiště (5,17 m2), pokoj (12,75 m2), pokoj (15,89 m2), pokoj (8,54 m2) a koupelna (4,26 m2).

Vnitřní dveře domu jsou dřevěné plné a dřevěné prosklené. Koupelna ve 2. NP je se sprchovým koutem a s WC. Druhé WC je samostatně. Podlahy jsou pokryté PVC, keramickou dlažbou, prkny a parkety. Obklady jsou keramické. Jedná se o bývalý důstojnický dům. Dům prošel částečnou rekonstrukcí (koupelna 2. NP - 3 roky, sprchový kout a WC 1. NP - 10 let; 15 let - střecha, zateplení a okna). Část omítek opadává a je zde vlhkost. Vnitřek domu je ve špatném stavu, určený ke kompletní rekonstrukci.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcná břemena nebyla zjištěna.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu, kanalizace a plynovodu. Přípojky nebylo možné ověřit. Vytápění domu je ústřední plynovým kotlem s rozvody do radiátorů. Ohřev teplé vody zajišťuje plynový kotel či bojler.

Na pozemku parc. č. 3608/7 stojí stavba rodinného domu č.p. 1561. Pozemek je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 128 m2. Pozemek parc. č. 3608/34 navazuje na stavební pozemek parc. č. 3608/7 a tvoří s ním jeden funkční celek. V katastru nemovitostí je veden jako zahrada o celkové výměře 167 m2. Pozemky jsou rovinaté, travnaté a neudržované. Pozemky jsou oploceny drátěným plotem. Na pozemcích se nachází zpevněné plochy a porosty. Pozemky jsou přístupné přes pozemek parc. č. 3608/28 ve vlastnickém právu hlavního města Praha.

Součástí nemovité věci jsou IS, zpevněné plochy a porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové obvyklé ceně.

Ohledání bylo provedeno dne 26.11.2025 za účasti povinné. Nebylo umožněno ohledání všech vnitřních prostor v suterénu domu. Nebyla předložena stavebně technická dokumentace.

Rizika

| Rizika spojená s právním stavem nemovité věci: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NE | Nemovitá věc je řádně zapsána v katastru nemovitostí |  |  |
| NE | Stav stavby umožňuje podpis zástavní smlouvy (vznikla věc) |  |  |
| NE | Skutečné užívání stavby není v rozporu s její kolaudací |  |  |
| NE | Přístup k nemovité věci je zajištěn přímo z veřejné komunikace |  |  |

| Rizika spojená s umístěním nemovité věci: |  |  |
| --- | --- | --- |
| NE | Nemovitá věc není situována v záplavovém území |  |

| Ostatní rizika: |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANO | Stavby s výrazně zhoršeným technickým stavem |  |
| Komentář: Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. |  |  |

3.4. Stanovení kritérií výběru

Na základě popisu nemovité věci byla stanovena kritéria pro výběr srovnávacích nemovitých věcí jako koeficienty (K2-K7) podobnosti v tomto zpravovaném znaleckém posudku viz 4.2.

Na základě vyhodnocení kritérií byly nalezeny v katastru nemovitostí 3 srovnatelné realizované transakce, jak jsou popsané v části 4.2.

| 4. POSUDEK |  |
| --- | --- |

4.1. Popis postupu při analýze dat

Použitý vybraný srovnávací vzorek dle námi stanovených kritérií byl podroben vyhodnocení v námi nadefinovaných parametrech primárně porovnávací metodou, v kterých byly subjektivně hodnoceny jednotlivé odlišnosti od oceňované nemovité věci. Při analýze dat se zohledňují jednotlivé odlišnosti přirážkou nebo srážkou s ohledem také na slabé a silné stránky oceňované nemovité věci.

Kritéria pro výběr srovnávacích nemovitých věcí byla stanovena následovně:

- typ nemovité věci: rod. dům,

- velikost pozemku od 200 do 500 m2,

- lokalita: městská část Břevnov.

4.2. Ocenění

1. Porovnávací hodnota

1.1. Rodinný dům č.p. 1561 Břevnov

| Oceňovaná nemovitá věc |  |  |
| --- | --- | --- |
| Výměra pozemku: | 295,00 m2 |  |

Zdůvodnění a popis použitých koeficientů pro porovnání:

Koeficient K1 zohledňuje případnou redukci pramene ceny. V případě použití sjednaných cen, které byly sjednány v delším časovém úseku, bude v tomto koeficientu vyjádřen vývoj obvyklé ceny v čase. Na základě časové řady bude příslušným indexem sjednaná cena promítnuta do současného období, v kterém je ocenění provedeno.

Koeficient K2 zohledňuje velikost oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient K3 zohledňuje polohu nemovité věci v rámci územního celku (velikost sídla, občanská vybavenost, dopravní obslužnost) vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient K4 zohledňuje provedení, vybavení a příslušenství oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient K5 zohledňuje příslušenství oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient K6 zohledňuje celkový stav oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem srovnávacím.

Koeficient K7 zohledňuje velikost pozemku oceňované nemovité věci vzhledem k pozemkům srovnávacích nemovitých věcí.

Srovnatelné nemovité věci:

| Název: | Rodinný dům Břevnov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita: |  | Brixiho 1545/11 |  |  |  |  |
| Popis: |  | Rodinný dům se zahradou a garáží v klidné a atraktivní lokalitě pražského Břevnova, pár minut od Pražského hradu, Lesoparku Svatá Markéta a Obory Hvězda. Částečně podsklepený, udržovaný zděný dům s dispozicí 4+1 má celkovou podlahovou plochu cca 130 m2 a obsahuje v 1. NP chodbu, WC (s možností vybudování sprchového koutu), kuchyň (10 m2) a velký obývací pokoj (30 m2). Propojením kuchyně a obývacího pokoje lze vytvořit prostornou obytnou místnost ve tvaru L. Ve 2. NP je hala, koupelna s WC, dvě ložnice (14 a 16 m2) a pracovna (10 m2). Ve sklepě jsou tři místnosti (prádelna/sušárna, dílna a sklad). Půdní prostor je přístupný po schodišti z 2. NP a lze zde vybudovat další místnosti. Dům byl postaven v roce 1949, je napojen na veškeré sítě. Vytápění je pomocí plynové kotle. |  |  |  |  |
| Pozemek: |  |  | 310,00 m2 |  |  |  |
| Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,10 K2 Velikosti objektu 0,95 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Příslušenství nemovité věci 0,95 K6 Celkový stav 0,85 K7 Vliv pozemku 0,99 |  |  |  |  |  | Zdroj: realizovaný prodej z 27.1.2025 (V-5221/2025-101) |
| Cena |  |  |  | Celkový koeficient KC | Upravená cena |  |
| 21 000 000 Kč |  |  |  | 0,84 | 17 640 000 Kč |  |

| Název: | Rodinný dům Břevnov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita: |  | Dusíkova 1592/9 |  |  |  |  |
| Popis: |  | Rodinný dům nacházející se ve městě Praha - Břevnov. Jedná se o řadovou, krajní, patrovou budovu zděné konstrukce. Střecha budovy je valbová. Na střeše jsou žlaby se svody. Okna domu jsou plastová. Nemovitá věc stojí na pozemku o celkové výměře 423 m2. Nemovitá věc je připojena na dostupné inženýrské sítě. Příslušenstvím nemovité věci je oplocení. K domu patří zahrada. Přístup k nemovité věci je z místní zpevněné komunikace s chodníkem. |  |  |  |  |
| Pozemek: |  |  | 423,00 m2 |  |  |  |
| Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,02 K2 Velikosti objektu 1,00 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Příslušenství nemovité věci 1,00 K6 Celkový stav 1,02 K7 Vliv pozemku 0,98 |  |  |  |  |  | Zdroj: realizovaný prodej z 2.7.2025 (V-42169/2025-101) |
| Cena |  |  |  | Celkový koeficient KC | Upravená cena |  |
| 15 000 000 Kč |  |  |  | 1,02 | 15 300 000 Kč |  |

| Název: | Rodinný dům Břevnov |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita: |  | Na rovni 794/7 |  |  |  |  |
| Popis: |  | Řadový rodinný dům na Petřinách, v těsné blízkosti Obory Hvězda. Rodinný dům je řešen ve 3 obytných, dispozičně velmi podobných, podlažích. Dům je vhodný nejen k rodinnému bydlení, ale tak i k investici a následnému pronájmu tří stavebně oddělených jednotek. V prvním i druhém nadzemním podlaží naleznete kuchyň, obývací pokoj, koupelnu s toaletou, předsíň a chodbu se schodištěm. Třetí nadzemní podlaží odpovídá vestavěné půdní vestavbě o dvou pokojích, komoře, toaletě a chodbičce. Stavba domu, jehož kolaudace proběhla cca v roce 1920 je koncipována jako řadový dům. Cihlová konstrukce je zateplená ze směru od ulice, za zahrady nikoli. Druhé nadzemní podlaží prošlo kompletní rekonstrukcí, zbývající části domu lze označit jako obyvatelné, ale "před rekonstrukcí". Na pozemku o celkové rozloze 227 m2 se dále nachází nově zbudovaná terasa a několik vzrostlých stromků a keřů dotvářejících příjemnou a k odpočinku vybízející atmosféru zahrady. |  |  |  |  |
| Pozemek: |  |  | 227,00 m2 |  |  |  |
| Použité koeficienty: K1 Redukce pramene ceny 1,10 K2 Velikosti objektu 0,95 K3 Poloha 1,00 K4 Provedení a vybavení 1,00 K5 Příslušenství nemovité věci 0,97 K6 Celkový stav 0,85 K7 Vliv pozemku 1,00 |  |  |  |  |  | Zdroj: realizovaný prodej z 12.11.2024 (V-66700/2024-101) |
| Cena |  |  |  | Celkový koeficient KC | Upravená cena |  |
| 18 500 000 Kč |  |  |  | 0,86 | 15 910 000 Kč |  |

| Minimální jednotková porovnávací cena | 15 300 000 Kč/ks |
| --- | --- |
| Průměrná jednotková porovnávací cena | 16 283 333 Kč/ks |
| Maximální jednotková porovnávací cena | 17 640 000 Kč/ks |

| Výpočet porovnávací hodnoty na základě přímého porovnání |  |
| --- | --- |
| Průměrná jednotková cena | 16 283 333 Kč/ks |
| Výsledná porovnávací hodnota | 16 283 333 Kč |

Postup výpočtu

Získaná data se vyhodnocují primárně metodou porovnávací, výjimečně dle specifikace nebo charakteru nemovité věci lze použit i jiné metody např. výnosovou v takovém případně je volba metody v posudku řádně odůvodněna, proč došlo k tomu postupu.

Ocenění je provedeno „cenou obvyklou” ve smyslu definice uvedené §2, odst. 1 až 9 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů:

1) Pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování, oceňují se majetek a služba obvyklou cenou.

(2) Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu majetku nebo služby a určí se ze sjednaných cen porovnáním.

(3) V odůvodněných případech, kdy nelze obvyklou cenu určit, oceňuje se majetek a služba tržní hodnotou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na tržní hodnotu vliv. Důvody pro neurčení obvyklé ceny musejí být v ocenění uvedeny.

(4) Tržní hodnotou se pro účely tohoto zákona rozumí odhadovaná částka, za kterou by měly být majetek nebo služba směněny ke dni ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím, a to v obchodním styku uskutečněném v souladu s principem tržního odstupu, po náležitém marketingu, kdy každá ze stran jednala informovaně, uvážlivě a nikoli v tísni. Principem tržního odstupu se pro účely tohoto zákona rozumí, že účastníci směny jsou osobami, které mezi sebou nemají žádný zvláštní vzájemný vztah a jednají vzájemně nezávisle.

(5) Určení obvyklé ceny a tržní hodnoty a postup při tomto určení musejí být z ocenění zřejmé, jejich použití, včetně použitých údajů, musí být odůvodněno a odpovídat druhu předmětu ocenění, účelu ocenění a dostupnosti objektivních dat využitelných pro ocenění. Podrobnosti k určení obvyklé ceny a tržní hodnoty stanoví vyhláška.

(6) Mimořádnou cenou se rozumí cena, do jejíž výše se promítly mimořádné okolnosti trhu, osobní poměry prodávajícího nebo kupujícího nebo vliv zvláštní obliby.

(7) Cena určená podle tohoto zákona jinak než obvyklá cena, mimořádná cena nebo tržní hodnota, je cena zjištěná.

(8) Službou je poskytování činností nebo hmotně zachytitelných výsledků činností.

(9) Jiným způsobem oceňování stanoveným tímto zákonem nebo na jeho základě je

a) nákladový způsob, který vychází z nákladů, které by bylo nutno vynaložit na pořízení předmětu ocenění v místě ocenění a podle jeho stavu ke dni ocenění,

b) výnosový způsob, který vychází z výnosu z předmětu ocenění skutečně dosahovaného nebo z výnosu, který lze z předmětu ocenění za daných podmínek obvykle získat, a z kapitalizace tohoto výnosu (úrokové míry),

c) porovnávací způsob, který vychází z porovnání předmětu ocenění se stejným nebo obdobným předmětem a cenou sjednanou při jeho prodeji; je jím též ocenění věci odvozením z ceny jiné funkčně související věci,

d) oceňování podle jmenovité hodnoty, které vychází z částky, na kterou předmět ocenění zní nebo která je jinak zřejmá,

e) oceňování podle účetní hodnoty, které vychází ze způsobů oceňování stanovených na základě předpisů o účetnictví,

f) oceňování podle kurzové hodnoty, které vychází z ceny předmětu ocenění zaznamenané ve stanoveném období na trhu,

g) oceňování sjednanou cenou, kterou je cena předmětu ocenění sjednaná při jeho prodeji, popřípadě cena odvozená ze sjednaných cen.

Obvyklá cena se stanoví porovnávací metodou na základě přímého porovnání, a to na základě přepočtu přes cenu nebo užitnou plochu zpravidla min. tří (jsou-li k dispozici) obdobných nemovitých věcí. Porovnání je provedeno na základě subjektivního vyhodnocení shodných parametrů porovnávaných nemovitých věcí, které se o jednotlivého typu nemovité věci mohou lišit. Tyto parametry nazýváme koeficienty podobnosti. V každém z koeficientů se hodnotí kladné i záporné stránky, které jsou poté vyjádřeny číselně.

V případě, že oceňovaná nemovitá věc je zasažena riziky majícím vliv na obvyklou cenu (přístup, povodeň, atd.), lze výše uvedenou výslednou obvyklou cenu upravit srážkou v příslušené velikosti.

Průměrná jednotková cena oceňované nemovité věci (JTC0) je vypočtena aritmetickým průměrem z jednotlivých upravených jednotkových cen srovnávacích nemovitých věcí (IJTCs). Jednotlivé upravené jednotkové ceny (IJTCs) jsou vypočteny jako násobek jednotkové ceny a celkového koeficientu Kc. Koeficient Kc je vypočten jako násobek jednotlivých koeficientů K1 až Kn. V koeficientech jsou zahrnuty odlišnosti oceňované nemovité věci vzhledem k nemovitým věcem, které byly použity pro porovnání.

Obvyklá cena oceňované nemovité věci byla vypočtena přímým porovnáním jako aritmetický průměr jednotkových upravených cen srovnávacích nemovitých věcí.

4.3. Výsledky analýzy dat

| 1. Porovnávací hodnota |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. Rodinný dům č.p. 1561 Břevnov | 16 283 333,- Kč |  |

| Porovnávací hodnota | 16 283 333 Kč |  |
| --- | --- | --- |

| Obvyklá cena | 16 284 000 Kč |  |
| --- | --- | --- |
| slovy: Šestnáct milionů dvě stě osmdesát čtyři tisíc Kč |  |  |

| Silné stránky |  |
| --- | --- |

- lokalita,

- dostupnost MHD a OV.

| Slabé stránky |  |
| --- | --- |

- malý pozemek,

- stav domu.

| Komentář ke stanovení výsledné ceny |  |
| --- | --- |

Při zjištění ceny obvyklé klademe důraz na srovnání nemovitých věcí ze sjednaných cen (realizovaných prodejů) v daném místě a čase se skutečnostmi zjištěnými při místním šetření. Při stanovení porovnávací hodnoty jsme vycházeli z údajů uvedených v katastru nemovitostí a aplikací třetích stran (Valuo.cz). V databázi jsme našli srovnatelné porovnávací nemovité věcí, z nichž jsme vybrali ty, které nejvíce odpovídaly oceňované nemovité věci zejména co do lokality, velikosti, stáří a celkového stavu; tyto porovnávací nemovité věci byly následně použity pro výpočet obvyklé ceny. Určení obvyklé ceny nemá za cíl zjištění obecné či jinak stanovené ceny nemovité věci. Námi stanovená obvyklá cena slouží jako podklad pro stanovení nejnižšího podání pro dražbu. To, jakou má nemovitá věc skutečně hodnotu, za níž může být v daném místě a čase prodána, se ukáže teprve v dražbě.

V souladu s výše uvedeným byl proveden výpočet porovnávací hodnoty, který je uveden v odstavci 4.2.

| 5. ODŮVODNĚNÍ |  |
| --- | --- |

5.1. Interpretace výsledků analýzy

Na základě výsledků analýzy, které jsou objektivním výstupem aplikace zvolené metody v kombinaci se shromážděnými a zpracovanými daty, zpravidla není možné ještě zodpovědět znaleckou otázku v závislosti na charakteru a specifik oceňované nemovité věci. Znalec interpretuje výsledky analýzy dat. V této interpretaci pak již znalec promítá své vlastní zkušenosti a vnáší do znaleckého posudku subjektivní prvek s odkazem, jak je např. popsáno v Advokátním bulletinu 11/2020.

Na základě provedeného porovnání s odkazem na soubor dat obsažený výše v odstavci porovnávací metoda s ohledem na vyhodnocení slabých a silných stránek, viz odst. 4.3. oceňované nemovité věci, a také s ohledem na případná rizika stanovujeme obvyklou cenu nemovité věci v níže uvedené objektivní zaokrouhlené výši.

5.2. Kontrola postupu

Byla provedena kontrola postupu podle § 52 písm. a) až e).

| a) vybere zdroj dat | byla provedena |
| --- | --- |
| b) sebere nebo vytvoří data | byla provedena |
| c) zpracuje data | byla provedena |
| d) provede analýzu dat a zformuluje její výsledky | byla provedena |
| e) interpretuje výsledky analýzy dat | byla provedena |
| f) zkontroluje svůj postup podle písmen a) až e) | byla provedena |
| g) zformuluje závěr | byla provedena |

| 6. ZÁVĚR |  |
| --- | --- |

6.1. Citace zadané odborné otázky a odpověď

Otázka

Znaleckým úkolem bylo provést ocenění cenou obvyklou pozemku parc. č. 3608/7 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 1561 Břevnov, způsob využití: bydlení a pozemku parc. č. 3608/34 (zahrada), vše v kat. území Břevnov, obec Praha, část obce Břevnov, okres Hlavní město Praha, zapsáno na LV 507.

Odpověď

Na základě výše zjištěných skutečností dle námi vybraných zdrojových dat a provedené analýze stanovujeme cenu obvyklou v objektivní zaokrouhlené výši 16.284.000,- Kč.

Níže uvádíme rozpis jednotlivých požadovaných části dle usnesení soudního exekutora:

I. Nemovitá věc, které se výkon týká:

- pozemku parc. č. 3608/7 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 1561 Břevnov, způsob využití: bydlení a pozemku parc. č. 3608/34 (zahrada), vše v kat. území Břevnov, obec Praha, část obce Břevnov, okres Hlavní město Praha, zapsáno na LV 507.

II. Příslušenství nemovité věci, které se výkon týká:

- oplocení.

III. Výsledná cena nemovité věci (I.) a jejího příslušenství (II.), které se výkon týká:

- v objektivní zaokrouhlené výši 16.284.000,- Kč.

IV. Známá věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou:

- nezjištěny.

| Obvyklá cena | 16 284 000 Kč |  |
| --- | --- | --- |
| slovy: Šestnáct milionů dvě stě osmdesát čtyři tisíc Kč |  |  |

6.2. Podmínky správnosti závěru, případně skutečnosti snižující jeho přesnost

Dle § 57 vyhlášky č. 503/2020 Sb. Znalec zohlední při kontrole svého postupu podle § 52 písm. a) až e) též veškeré skutečnosti, které vzhledem k použitým podkladům a metodám mohou snižovat přesnost závěru znaleckého posudku. Sdělujeme, že námi zjištěné podklady jsou dostatečné pro stanovení obvyklé ceny dle novely zákona o oceňování. Při stanovení obvyklé ceny, jak je uvedeno výše, vycházíme z realizovaných cen a z údajů získaných při místním šetření. V případě, že nám nebylo umožněno vnitřní ohledání nemovité věci, tak náš závěr může, ale i nemusí být nepatrně zkreslen. Výše uvedené skutečnosti jsou závislé od praxe a subjektivního vyhodnocení stavebně-technického stavu oceňované nemovité věci osobami podílejícími se na zpracování znaleckého posudku. Dle našeho odborného názoru a praxe, lze považovat vliv uvedeného zkreslení z velké části za minimální.

| SEZNAM PŘÍLOH |  |
| --- | --- |

|  | počet stran A4 v příloze: |  |
| --- | --- | --- |
| Výpis z katastru nemovitostí pro LV č. 507 |  | 2 |
| Snímek katastrální mapy |  | 1 |
| Snímek ortofotomapy |  | 1 |
| Mapa oblasti |  | 1 |
| Fotodokumentace nemovité věci |  | 11 |

Doplňující informace

Odměna byla sjednána v souladu s vyhláškou č. 504/2020 Sb.

Osoby podílející se na zpracování znaleckého posudku:

JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, M.B.A., LL.M.

Ing. Jiří Roub

Ing. Petra Jedličková

Jakub Chrástecký

Označení osoby, která je povinna na žádost orgánu veřejné moci osobně stvrdit nebo doplnit znalecký posudek nebo blíže vysvětlit jeho obsah, pokud znalecký posudek zpracovala znalecká kancelář (§ 28 zákona č. 254/2019 Sb. o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech):

JUDr. Mgr. Marcel Petrásek, M.B.A., LL.M.

Ing. Jiří Roub

Konzultant nebyl přibrán.

| ZNALECKÁ DOLOŽKA |  |
| --- | --- |

Posudek podává Znalecká společnost s.r.o., se sídlem v Praha 1 - Nové Město, Palackého 715/15, PSČ 110 00, IČ 29042054, zapsaná MSpr ČR č.j. 165/2010-OD-ZN podle ust. § 21 odst. 3 zák. č. 36/1967 Sb. a § 6 odst. 1 vyhl. Č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do prvého oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost, a to pro znalecké posudky v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí.

Znalecký posudek je zapsán v evidenci posudků pod pořadovým číslem 081663/2025.

V Praze 03.12.2025

OTISK ZNALECKÉ PEČETI

Znalecká společnost s.r.o.

Palackého 715/15

110 00 Praha 1 - Nové Město